PRO-2005  (200-0144)       Specifications             Faxback Doc. # 45531

FREQUENCY COVERAGE:

.......................................................... 25 MHz -520 MHz

.................................................... 760 MHz - 823.945 MHz

................................................... 851 MHz -  868.945 MHz

............................................ 896 MHz - 1300 MHz - 1300 MHz

RECEPTION FREQUENCY INTERVAL:

.................................................. 5 kHz, 12.5 kHz, 50 kHz

RECEIVING WAVE MODE:

........................................ Wide FM, (TV sound, FM broadcast)

.......................... Narrow FM (Business, communications, ham radio)

.................................................. AM (Aircraft, CB radio)

CHANNELS OF OPERATION:

............................... Any 400 channels in any band combinations.

...................................... (40 channels x 10 Monitor channels)

SENSITIVITY:

...... WFM: 30 dB S/N at 22.5 kHz deviation

................................................ 25 MHz - 520 MHz 3 microV

.............................................. 760 MHz - 1100 MHz 3 microV

............................................ 1100 MHz - 1300 MHz 10 microV

...... AM:20 dB S/N at 3 kHz deviation

.............................................. 25 MHz - 520 MHz 0.5 microV

............................................ 760 MHz - 1100 MHz 0.5 microV

............................................. 1100 MHz - 1300 MHz 3 microV

...... AM:20 dB S/N at 60% modulation

................................................ 25 MHz - 520 MHz 2 microV

.............................................. 760 MHz - 1100 MHz 2 microV

............................................. 1100 MHz - 1300 MHz 5 microV

IF REJECTION:

.................................................. 610 MHz at 70 MHz 60 Db

................................................ 608 MHz at 1000 MHz 60 dB

SELECTIVITY:

...... NFM and AM

......................................................... +/- 9 kHz, -6 dB

...................................................... +/- 15 kHz,  -50 dB

...... WFM +/- 150 kHz

........................................................ +/_150 kHz, -6 dB

....................................................... +/- 300 kHz,-50 dB

SCANNING RATE:

..................................................... Fast 16 Channels/sec

...................................................... Slow 8 Channels/sec

PRIORITY SAMPLING:

................................................................ 2 seconds

DELAY TIME:

................................................................ 2 seconds

SQUELCH SENSITIVITY:

....... NFM and AM

................................... Threshold  25 MHz - 520 MHz 0.5 microV

............................................ 760 MHz - 1100 MHz 0.5 microV

............................................. 1100 MHz - 1300 MHz 3 microV

...... Tight S/N

................................................... 25 MHz - 520 MHz 25 dB

................................................. 760MHz -  1100 MHz 25 dB

................................................ 1100 MHz - 1300 MHz 20 dB

...... WFM

...................................... Threshold 25 MHz - 520 MHz 3 microV

.............................................. 760 MHz - 1100 MHz 3 microV

............................................ 1100 MHz - 1300 MHz 15 microV

...... Tight S/N

................................................... 25 MHz - 520 MHz 40 dB

................................................. 760 MHz - 1100 MHz 40 dB

................................................ 1100 MHz - 1300 MHz 40 dB

ANTENNA IMPEDANCE:

.................................................................. 50 ohms

AUDIO POWER:

........................................................ 1.3 watts nominal

BUILT-IN SPEAKER:

.......................................... 3" (77 mm) 8 ohms, dynamic type

TAPE OUT (Z= 10 Kohm):

........................................................... 600 mV nominal

POWER REQUIREMENTS:

.............................................. AC 120 Volts 60 Hz 18 watts

................................................... DC 13.8 Volts 10 watts

MEMORY BACK-UP BATTERY

.................................................................. 9 Volts

DIMENSIONS:

....................... 2 7/8" (76 mm) x 8 1/8" (220 mm) x 8 1/4" (205 mm)

...................................................................... HWD

WEIGHT

......................................................... 77.6 oz (2.2 kg)

Specifications are typical; individual units might vary.  Specifications

are subject to change without notice.

(07/15/98)

Privacy Policy